TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA

REPORTE DE PRACTICA

UNIDAD 1_B: Sensores

Practica 03 – Uso del Sensor Ultrasónico

DOCENTE: LAMIA HAMDAN M.

| NÚM DE CONTROL | NOMBRE |
| --- | --- |
| 19130514 | Isaias Gerardo Cordova Palomares |
| 19130535 | Ivan Herrera Garcia |
| 19130545 | Oscar Martinez Ruiz |
| 19130541 | Pedro Lopez Ramirez |
| 17130763 | Raúl Martín Ayala |
| 18131263 | Gerardo Alberto Orozco Villegas |

FECHA DE ENTREGA: 28/09/2022

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

COMPETENCIA A DESARROLLAR	3

CIRCUITO LÓGICO Y/O PROGRAMA	3

METODOLOGÍA	3

RESULTADOS	4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	5

REFERENCIAS	5

# INTRODUCCIÓN

En esta práctica utilizaremos el sensor ultrasónico y crearemos un circuito funcional en donde podemos ver sus aplicaciones en tiempo real.

# COMPETENCIA A DESARROLLAR

La competencia a desarrollarse, aprender a manejar un sensor ultrasónico en Arduino sólo como fuente directa. A su vez, aplicar los principios físicos y comprender los transductores y sensores.

# CIRCUITO LÓGICO Y/O PROGRAMA

Montaje del circuito en el programa TinkerCad:

# METODOLOGÍA

Componentes utilizados:

- Sensor ultrasónico HC-SR04:  Nos ayuda a medir la distancia a la que se encuentra un objeto justo frente a el, enviando un pulso de ultrasonidos y midiendo el tiempo que transcurre hasta que vuelve dicho pulso. [1]

- Cables

- Protoboard

- Tarjeta ARDUINO

# RESULTADOS

En esta práctica podemos observar el cambio de distancia que se presenta cuando se coloca un objeto frente al sensor.

Código:

#define echoPin 11

#define trigPin 12

// definicion de variables

long duracion; // variable para la duracion de la onda

int distancia; // variable para la distancia

void setup() {

// Leemos los pines

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

Serial.begin(9600); // // Definimos los baudios

}

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2); // Delay en microsegundos

// Pone el trigPin activo durante 10 segundos

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duracion = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Calculando la distancia

distancia = duracion * 0.034 / 2;

// Mostramos los resultados en el monitor serial

Serial.print("Distancia : ");

Serial.print(distancia-);

Serial.println(" cm");

delay(200);

}

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sin duda alguna hemos aprendido la funcionalidad de este sensor, nos podría servir a futuro para algún proyecto más grande.

Durante las pruebas que realizamos hemos detectado que en cuanto no se tiene un objeto en frente , lanza distancias muy grandes

# REFERENCIAS

[1] Tienda | Leantec.ES. 
https://leantec.es/wp-content/uploads/2019/06/Leantec.ES-HC-SR04.pdf