TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA

REPORTE DE PRACTICA

UNIDAD 1-B: Sensores 		PRÁCTICA 1. Temperatura

DOCENTE: LAMIA HAMDÁN M.

| NUM DE CONTROL | NOMBRE |
| --- | --- |
| 19130514 | Isaias Gerardo Cordova Palomares |
| 19130545 | Oscar Martinez Ruiz |
| 17130763 | Raúl Martín Ayala Salais |
| 19130541 | Pedro Lopez Ramirez |
| 19130535 | Ivan Herrera Garcia |
| 18131263 | Gerardo Alberto Orozco Villegas |

FECHA DE ENTREGA: 28/09/2022

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN	3

2. COMPETENCIA A DESARROLLAR	3

3. CIRCUITO LÓGICO Y/O PROGRAMA	3

4. METODOLOGÍA	3

5. RESULTADOS	4

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	6

# 1.INTRODUCCIÓN

Esta práctica será para aprender a utilizar el sensor de temperatura e investigar la función map y constrain de Arduino.

# 2. COMPETENCIA A DESARROLLAR

- Emplear un circuito funcional que implemente el sensor de temperatura

# 3. CIRCUITO LÓGICO Y/O PROGRAMA

Imagen 1 : Representación del circuito en la plataforma Tinkercad

# 4. METODOLOGÍA

componentes utilizados:

- 1 – Tarjeta ARDUINO UNO

- 1 – Cable USB para Arduino

- 1 – Tarjeta Protoboard

- 1 – Software IDE de Arduino

- 1 - Sensor de Temperatura LM35

- 1 - LED RGB cátodo común ó en su caso 2 LEDs comunes de colores Rojo y Azul.

- 2 - Resistencias de 330 ohms.

- Cables

Procedimiento:

Como primer paso, se colocará el sensor de temperatura.

El PIN Izquierdo se conectará a 5 V.

El pin derecho se conectará a tierra.

El PIN central se conectará al A0.

Colocaremos 2 leds de distintos colores y agregaremos una resistencia a cada uno. Conectaremos los pins al 3 y 5.

Conectamos los cables de tierra y 5 V.

# 5. RESULTADOS

Como resultados obtenemos que al aplicar frio a nuestro sensor de temperatura, este tiende a apagar la intensidad del LED Azul, en cambio cuando se le aplica calor, el led rojo suele tener parpadeos.

Imagen 2 : Ensamble del circuito en base al diagrama de Tinkercad

Codigo

//** Definiciones **//

const int sensor = 0; // entrada del sensor de temperatura

const int ledRojo = 5; // pin del LED rojo

const int ledAzul = 3; // pin del LED azul

long miliVolts;

long temperatura;

int brillo;

long calctemp(int datosSensor){

/*Calculamos los mV en la entrada*/

miliVolts = (analogRead(datosSensor) * 5000L) / 1023;

/* Calculamos la temperatura*/

temperatura = miliVolts / 10;

/*Regresamos el valor de temperatura*/

return temperatura;

}

//** Programa **//

void setup () {

Serial.begin(9600); // iniciamos la comunicación serial

/*Declaramos los LEDs como salida*/

pinMode(ledRojo, OUTPUT);

pinMode(ledAzul, OUTPUT);

}

void loop () {//bucle a repetir continuamente

/*Llamamos a la función para calcular temperatura

y guardamos el valor*/

temperatura = calctemp(sensor);

/*Ajustamos la escala de temperatura para poder usar analoWrite*/

brillo = map(temperatura, 24,30, 0, 255);

/*Restringimos el rango de brillo entre 0 y 255*/

brillo = constrain(brillo, 0, 255);

/*Ajustamos el color de los LED*/

analogWrite(ledRojo, (250 - brillo));

analogWrite(ledAzul, brillo);

/*Mandamos el valor de la temperatura al monitor serial

y agregamos un delay para no saturar el monitor*/

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println("grados");

delay(200);

}

# 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta práctica nos fue un tanto complicada de hacer, debido a la forma en como teníamos cableado nuestro circuito, este no nos permitía hacer pruebas a nuestro sensor de temperatura de una manera cómoda. Además de que debido a la luz del sol no se distinguía bien cuando el led rojo alteraba su estado.