TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA

REPORTE DE PRACTICA

UNIDAD 3: Microcontroladores	PRÁCTICA 14: Investigación, manejo del display de 7 segmentos

DOCENTE: LAMIA HAMDAN M.

| NUM DE CONTROL | NOMBRE |
| --- | --- |
| 19130514 | Isaias Gerardo Cordova Palomares |
| 19130545 | Oscar Martinez Ruiz |
| 17130763 | Raúl Martín Ayala Salais |
| 19130541 | Pedro Lopez Ramirez |
| 19130535 | Ivan Herrera Garcia |
| 18131263 | Gerardo Alberto Orozco Villegas |

FECHA DE ENTREGA: 30/10/2022

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN	3

2. COMPETENCIA A DESARROLLAR	3

3. CIRCUITO LÓGICO Y/O PROGRAMA	3

4. METODOLOGÍA	4

5. RESULTADOS	4

6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	7

7. REFERENCIAS	7

# 1.INTRODUCCIÓN

En la práctica se usará el componente Display de 7 segmentos de tipo cátodo común. Para la visualización de una ruleta en el display la cual cambiará la velocidad al presionar un botón en la protoboard.

# 2. COMPETENCIA A DESARROLLAR

- Identifica las características eléctricas de un microcontrolador.

- Conoce la arquitectura interna del microcontrolador.

- Comprende la estructura de registros del microcontrolador.

- Analiza dispositivos de entrada/salida y puertos del microcontrolador.

- Organiza y clasifica información proveniente de fuentes diversas.

# 3. CIRCUITO LÓGICO Y/O PROGRAMA

Circuito lógico de la práctica (Se reciclo el circuito lógico de la practica 13 debido a que se utilizaron los mismos componentes)

# 4. METODOLOGÍA

- Se realizaron las conexiones de los cables jumpers del arduino mega 2560 a la protoboard

  - Se ensamblo el display de 7 segmentos en la ubicación correspondiente a los cables jumpers

  - Las conexiones tienen los siguientes pines digitales:

    - 3

    - 4

    - 5

    - 6

    - 7

    - 8

    - 9

    - 10

  - Se ensamblo el botón a la protoboard con su correspondiente pin digital 2 y su tierra (GND).

  - Se ensambló una resistencia correspondientemente con el display y la conexión GND.

  - Se cargó el código al arduino mega 2560 para el funcionamiento del display de 7 segmentos.

Material necesario:

- Arduino

- Cables

- Display de 7 segmentos

- Botón

- 2 Resistencias

- Protoboard

# 5. RESULTADOS

A lo largo de estas prácticas se obtuvieron los siguientes resultados :

Práctica 14 : “Investigación, manejo del display de 7 segmentos”

En esta práctica se manipula el display de 7 segmentos para obtener una ruleta en el display la cual aumenta la velocidad de visualización al presionar un botón.

Circuito físico de la práctica

Video del funcionamiento de la práctica

Código

/*

Descripción

El botón puede controlar las velocidades de la ruleta.

*/

//Practica 14

#define BOTON 2

// boton

int   anterior;      // guardamos el estado anterior del boton.

int   estado;        // el estado del botón.

unsigned long temporizador;

unsigned long tiemporebote = 50;

int velocidad = 0;

const int pins[7] = { 8,7,6,5,4,3,2 };

const byte numbers[3] = {0b1111110,

0b1010000,

0b1101101};

const byte DisplayAnode[7] = {0b1000000, //

0b0100000, //

0b0010000, //

0b0001000, //

0b0000100, //

0b0000010,

0b0000001};//

void setup() {

Serial.begin(9600);

for(int i = 0; i < 8; i++) {

pinMode(pins[i], OUTPUT);

}

pinMode(BOTON, INPUT);

estado = HIGH;

anterior = HIGH;

lightSegmentsNum(0);

}

void loop() {

estadoBoton();

for(int i=0; i<=6; i++){

if(velocidad == 1){

estadoBoton();

Serial.println("Opc 1");

lightSegments(i);

delay(100);

}else if(velocidad == 2){

estadoBoton();

Serial.println("Opc 2");

lightSegments(i);

delay(50);

}

}

}

void lightSegments(int number) {

byte numberBit = DisplayAnode[number];

for (int i = 0; i < 7; i++) {

int bit = bitRead(numberBit, i);

digitalWrite(pins[i], bit);

}

}

void lightSegmentsNum(int number) {

byte numberBit = numbers[number];

for (int i = 0; i < 7; i++) {

int bit = bitRead(numberBit, i);

digitalWrite(pins[i], bit);

}

}

void estadoBoton(){

// Leemos el valor del boton

if ( estado==digitalRead(BOTON) ) {

temporizador = 0;

}else if(temporizador == 0){

temporizador = millis();

}else if(millis()-temporizador > tiemporebote ){

estado = !estado;

}

if ( anterior==HIGH && estado==LOW ) {

Serial.print("Velocidad :");

if(velocidad == 0){

velocidad = 1;

lightSegmentsNum(1);

delay(500);

}else if(velocidad == 1){

velocidad = 2;

lightSegmentsNum(2);

delay(500);

}else if(velocidad == 2){

velocidad = 0;

lightSegmentsNum(0);

delay(500);

}

Serial.println(velocidad);

}

anterior = estado;

}

# 6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En esta práctica se realizaban constantes cambios en el código ya que no funcionaba como se esperaba. Se mostraban solo ciertas posiciones en el display, pero falta 1 o 2 posiciones las cuales indican un mal funcionamiento.

# 7. REFERENCIAS

I. Córdova Palomares, “Práctica 13,” Tinkercad. [Online]. Available: https://www.tinkercad.com/things/fF8rf7kZHrj-practica13. [Accessed: 29-Oct-2022].